Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на поставку светового оборудование для оснащения Дома культуры г.Кедрового

1. Юридический адрес: 636615, Томская область, г.Кедровый, 1 мкр., д.61

2. Заказчик: МУ «Культура»

3. Источник финансирования: местный бюджет

4. Срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 90 (календарных) дней.

5. Место поставки товара:Томская область, г.Кедровый, 1 мкр., д.42

6. Общие требования к поставке:

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным контрактом.

6.2. Требования к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки указаны в Разделе 10.

6.3. В стоимости товара включены, доставка, разгрузка, установка и настройка оборудования, а также вывоз упаковки (при необходимости).

6.4. Место установки необходимо согласовать с Заказчиком.

6.5. Доставка, разгрузка, размещение товара, установка и настройка оборудования, а также вывоз упаковки являются неотъемлемой частью поставки товара.

6.6. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя.

6.7. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.8. Готовым результатом поставки является установленное работоспособное оборудование.

7. Требование к отгрузке и приемке товара.

7.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком до места поставки товара без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

7.2. Поставка товара должна производиться в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика в согласованное с ним время.

7.3. Приёмка товара должна будет осуществляться в присутствии ответственного представителя Поставщика, уполномоченного на это соответствующим образом.

7.4. Доставка, разгрузка, размещение товара, установка и настройка оборудования, а также вывоз упаковки, должны осуществляться силами и средствами Поставщика.

7.5. Способ поставки товара определяется Поставщиком самостоятельно, с учетом обеспечения своевременности передачи Заказчику товара и его сохранности.

7.6. Заказчик проверяет соответствие количества, качества поставленного товара требованиям контракта. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

7.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком в процессе его приемки.

7.8. Поставщик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке товара недостатки, в установленный Заказчиком срок. Если выявленные недостатки не устранены Поставщиком в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.9. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

8. Требования к качеству и безопасности Товара:

8.1. Товар не должен иметь явных и скрытых дефектов: локальных или распространенных дефектов структуры, внешнего вида материалов и готовых изделий (дыры, трещины, пятна, раковины, сколы, нестыковки по шву, загрязнения, нарушение структуры материала или готового изделия, капли клея, нечитаемые надписи и пр.).

8.2. Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации.

8.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который ранее не был в эксплуатации у поставщика или третьих лиц, не подвергшейся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

8.4. Необходимые документы, удостоверяющие соответствие товара требованиям нормативных документов, документация завода изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товара документы (сертификаты, технические паспорта, схемы сборки на русском языке, санитарно-эпидемиологические заключения), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передает при поставке товара.

8.5. Все заявленные технические параметры поставляемого товара обязательно подтверждаются официальными документами производителя, доступными из открытых источников. Заказчик имеет право проверить заявленные характеристики любым доступным способом (получение данных на официальном сайте производителя, запрос производителю и т.д.).

8.6. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Упаковка завода-изготовителя, должна позволять транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8.7. В случае привлечения Поставщиком для выполнения условий контракта Соисполнителей, ответственность за их действия несет полностью Поставщик.

9. Гарантийные требования.

9.1. Гарантия качества на поставляемый товар - не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

9.2. Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие части товара.

9.3. Предоставление гарантии должно осуществляться вместе с товаром.

9.4. Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара, и должен подтверждаться документами от производителя (поставщика).

9.5. Гарантия поставщика на товар должна включать в себя восстановление работоспособности товара при обнаружении Заказчиком его неисправности (невозможность выполнения или ненадлежащее выполнение товаром его функционального назначения) или замену на идентичный товар.

10. Требования к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара.

| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прожектор сценического освещения, Тип 1 | 27.40.33.190-00000002 | Тип прожектора |  |  |  |  |  |  |  |  | PAR |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 6 |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность |  | Вт |  |  |  |  |  |  | ≤ 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип источника света |  |  |  |  |  |  |  |  | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая мощность источников света |  | Вт |  |  |  |  |  |  | ≥ 300 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет излучения |  |  |  |  |  |  |  |  | Красный (R), Зеленый (G), Синий (B), Белый (W), Янтарный (A), Ультрафиолет (UV) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединителя порта управления |  |  |  |  |  |  |  |  | XLR-3 pin |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протокол управления |  |  |  |  |  |  |  |  | DMX512 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов DMX |  | шт |  |  |  |  |  |  | ≥ 10 и < 15 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты светильника |  |  |  |  |  |  |  |  | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие дисплея, Регулировка раскрытия угла светового луча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид управления со встроенного пульта |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление диммером, Управление режимом стробирования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча |  | Градус (плоского угла) |  |  |  |  |  |  | ≤ 30 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча |  | Градус (плоского угла) |  |  |  |  |  |  | ≥ 30 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  |  |  |  | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес |  | кг |  |  |  |  |  |  | > 2 и ≤ 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота |  | мм |  |  |  |  |  |  | ≤ 250 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  |  |  |  |  |  | > 200 и ≤ 250 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина |  | мм |  |  |  |  |  |  | ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 |  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Струбцина для крепления световых приборов | 26.40.51.000 |  | Назначение |  |  |  |  |  |  | для подвесного осветительного оборудования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 48 |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка |  | кг |  |  |  |  | ˃70 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | мм |  |  |  |  | ˃15 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Захват |  | мм |  |  |  |  | 20-51 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление прибора |  |  |  |  |  |  | болт М8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 |  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фермовая конструкция | 28.22.14.130 |  | Назначение |  |  |  |  |  |  | для подвесного сценического оборудования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Вид модуля |  |  |  |  |  |  | Прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Плоский |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | мм |  |  |  |  | 3000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота |  | мм |  |  |  |  | 260 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер основной трубы |  | мм |  |  |  |  | ≥ 40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина основной трубы |  | мм |  |  |  |  | ≥ 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер перемычки |  | мм |  |  |  |  | ≥ 16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина основной трубы |  | мм |  |  |  |  | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепежный размер |  | мм |  |  |  |  | < 150 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес |  | кг |  |  |  |  | ≥ 3,8 и < 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 |  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хомут алюминиевый | 26.40.51.000 |  | Назначение |  |  |  |  |  |  | для крепления сценического оборудования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 18 |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | мм |  |  |  |  | 50 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный диаметр крепления |  | мм |  |  |  |  | ≥ 40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный диаметр крепления |  | мм |  |  |  |  | < 60 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка |  | кг |  |  |  |  | ≥ 250 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Болт крепления |  |  |  |  |  |  | М10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес |  | кг |  |  |  |  | < 0,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 |  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прожектор сценического освещения, Тип 2 | 27.40.33.190-00000002 |  | Тип прожектора |  |  |  |  |  |  | Полноповоротный WASH, BEAM, SPOT |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность |  | Вт |  |  |  |  | ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  |  |  |  |  |  | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая мощность источников света |  | Вт |  |  |  |  | ≥ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  |  |  |  |  |  | Красный (R), Зеленый (G), Синий (B), Белый (W), Янтарный (A), Холодный белый (CW), Теплый белый (WW), Лайм (L), Циан (C), Ультрафиолет (UV), Желтый (Y), Темно-красный (DR), Индиго (I), Темно-синий (DB), Оранжевый (O) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество вращающихся призм |  | шт |  |  |  |  | ≥ 1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество граней вращающейся призмы |  | шт |  |  |  |  | ≥ 16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) |  | шт |  |  |  |  | ≥ 13 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество статичных трафаретов (гобо) |  | шт |  |  |  |  | ≥ 16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  |  |  |  |  |  | DMX512 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) |  | Градус (плоского угла) |  |  |  |  | ≥ 530 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по вертикали (Tilt) |  | Градус (плоского угла) |  |  |  |  | ≥ 255 и < 275 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  |  |  |  |  |  | XLR-3 pin |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя питания |  |  |  |  |  |  | Powercon или IEC |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фрост-фильтров |  | шт |  |  |  |  | ≥ 1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX |  | шт |  |  |  |  | ≥ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс защиты светильника |  |  |  |  |  |  | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  |  |  |  |  |  | Эффект фрост |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  | Наличие дисплея, Моторизированная система профилирования светового луча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид управления со встроенного пульта |  |  |  |  |  |  | Управление диммером, Управление режимом стробирования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  |  | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес |  | кг |  |  |  |  | > 8 и ≤ 12 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота |  | мм |  |  |  |  | > 300 и ≤ 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | мм |  |  |  |  | > 200 и ≤ 250 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина |  | мм |  |  |  |  | ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек |  | шт |  |  |  |  | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 |  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  |  | Ед. изм. |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прожектор сценического освещения, Тип 3 | 27.40.33.190-00000002 |  | Тип прожектора |  |  |  |  |  | Полноповоротный WASH |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность |  |  | Вт |  |  | ≤ 400 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  |  |  |  |  | Светодиод |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая мощность источников света |  |  | Вт |  |  | ≥ 250 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  |  | шт |  |  | Красный (R), Зеленый (G), Синий (B), Белый (W) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество вращающихся призм |  |  | шт |  |  | ≥ 1 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  |  |  |  |  | DMX512 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) |  |  | Градус (плоского угла) |  |  | ≥ 530 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по вертикали (Tilt) |  |  | Градус (плоского угла) |  |  | ≥ 255 и < 275 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду |  |  | шт |  |  | ≥ 25 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX |  |  | шт |  |  | ≥ 20 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес |  |  | кг |  |  | >4 и ≤ 8 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота |  |  | мм |  |  | > 300 и ≤ 500 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  |  | мм |  |  | > 300 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина |  |  | мм |  |  | > 250 и ≤ 300 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов |  |  | шт |  |  | > 15 и ≤ 20 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода |  |  | Вт |  |  | ≥ 15 и < 20 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек |  |  | шт |  |  | ≥ 1 |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 |  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сплиттер | 26.40.51.000 |  | Тип |  |  |  |  | DMX-Сплиттер |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Кол-во входов |  |  |  | шт | ≥1 |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во выходов |  |  |  | шт | ≥6 |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип контакта |  |  |  |  | 3-XLR |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность |  |  |  | Вт | < 8 |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предохранитель |  |  |  |  | F1A |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес |  |  |  | кг | < 1 |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Питание |  |  |  |  | AC100-240В |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ККН / ОКПД2 |  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик товара в заявке участника |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | USB DMX-512 Контроллер | 27.33.13.169 |  | Назначение |  |  |  |  | для управления световыми приборами |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Разъемы |  |  |  |  | USB B, XLR 3 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип протокола |  |  |  | шт | DMX512 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания |  |  |  | В | 5-5,5 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный ток потребления |  |  |  | А | < 0,8 |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость |  |  |  |  | с SL 1 и SL 2 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса |  |  |  |  | Алюминий |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  | Черный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес |  |  |  | кг | < 0,4 |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Защита |  |  |  |  | IP20 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |