Техническое задание

на поставку расходных материалов для стоматологического кабинета  на 2026 год

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал стоматологический кальцийсодержащий подкладочный, рентгеноконтрастный КТРУ: 32.50.50.190-00000655 | Плотность от 1,30 до 1,65 г\см3;; время структурирования не более 10,0 мин.; текучесть 20,0 мм. Изделие относится ко 2а классу безопасности. Упаковка не менее 7 г. | шт | 2 |
| 2 | Безмышьяковистая паста для девитализации пульпы КТРУ: 32.50.50.190-00000610 | Для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Паста не менее 6,5 г. | шт | 6 |
| 3 | Жидкотекучий композит светового отверждения КТРУ: 32.50.50.190-00000191 | Светоотвердевающий жидкотекучий композиционный материал, обладает хорошей текучестью, малой усадкой и рентгеноконтрастностью. Шприц не более 2-х г. | шт | 10 |
| 4 | Композитные материалы светового отверждения КТРУ: 32.50.50.190-00000448 | Реставрационный композитный материал светового отверждения. Он отличается высокой эстетикой, рентгеноконтрастностью, высокой степенью наполнения и механическими показателями, а также прекрасной цветовой стабильностью, устойчивостью к истиранию и способностью к полировке до зеркального блеска. Материал для реставрации полостей III и V классов, а также в ограниченном случае для полостей I и IV классов. Набор не менее 7 шприцов по 4,5 г. | Набор | 10 |
| 5 | Материал химического отверждения 32.50.50.190/ Отсутствует КТРУ | Предназначен для восстановления полостей зубов III, IV, V, ограниченно I и II классов у взрослых и детей. Упак.: база не менее 14 г, катализатор не менее 14 г, адгезив база не более 3 мл, адгезив катализатор не более 3 мл, гель для травления эмали не менее 9 г, аксессуары. | упак | 4 |
| 6 | Временный пломбировочный материал () КТРУ: 32.50.50.190-00000392 | Применяется для покрытия лекарственных препаратов, заложенных в полость зуба. Препарат выпускается в виде плотной массы на основе порошка цинк-сульфатного цемента и пастообразовательного элемента. Не растворяется в ротовой жидкости. Отверждается под воздействием влаги Баночка не менее 50 гр | шт | 10 |
| 7 | Подкладка (непрямая изоляция пульпы) под композитные реставрации () КТРУ: 32.50.50.190-00000026 | Однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный материал, содержащий гидроксиапатит, стеклоиономерный наполнитель, полимерное связующее, инициаторы и активаторы полимеризации. Материал обладает фторовыделением, стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами. Паста в шприце 2 г | шт | 10 |
| 8 | Цемент пломбировочный силикатный () КТРУ: 32.50.50.190-00001024 | Цемент для пломбирования премоляров и моляров, апроксимальных полостей передних зубов. Состоит из порошка и жидкости. Относится к типу силико-фосфатных цементов. Обладает достаточной механической прочностью, химической стойкостью, хорошей адгезией. Мерник для замешивания Капельница для флакона с жидкостью Комплектация: Порошок - пластиковый флакон не менее 48 г Жидкость - пластиковый флакон не менее 28 г | упак | 1 |
| 9 | Капрамин КТРУ: 32.50.50.190-00001107 | Применяется как гемостатическое средство при удалении зубов, при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, а также для ретракции десны при снятии камней. Упак.: флакон 30 мл. | шт | 3 |
| 10 | Раствор для распломбировки корневых каналов () КТРУ: 32.50.50.190-00000011 | Используется для распломбирования каналов, содержит в своем составе органический растворитель со специфическим запахом и низким коэффициентом поверхностного натяжения. В упаковке не менее 5 мл. | шт | 3 |
| 11 | Гель протравочный КТРУ: 32.50.50.190-00000496 | Используется для тотального протравливания эмали и дентина при прямых и непрямых реставрациях. Удаление «смазанного» слоя ткани дентина Образование пространств в зубной эмали, с целью обеспечения микроретенции композитных основ к зубам. В составе не менее 37% фосфорной кислоты. В упаковке не менее 3 шприца (по 5 мл). | шт | 30 |
| 12 | Адгезив для дентина () КТРУ: 32.50.50.190-00000351 | Применяется для прямых композитных реставраций (всех классов полостей). Бондинг керамических виниров. Починка сколов керамики, металла. Относится к адгезивам 5-го поколения, техника тотального протравления. Высокая сила адгезии при влажном бондинге, достигается за счет плотной равномерной непроницаемой адгезивной пленки, благодаря нанонаполнителю и сополимеру. Время экспозиции: Эмаль – 15-30 секунд Дентин –15 секунд. Этап фотополимеризации - 10 секунд. Флакон не менее 6 мл. | шт | 2 |
| 13 | Универсальный наногибридный композиционный пломбировочный стоматологический материал светового отверждения () КТРУ: 32.50.50.190-00000191 | Подходит для всех полостей фронтальных и боковых зубов. Компрессионная устойчивость – 280 Мпа. Диаметральная устойчивость – 117 Мпа. Устойчивость на изгиб 150 Мпа. Высокая износоустойчивость. Толщина отсвечивания 3,95 мм. Рентгеноконтрастность. Совместимость с материалами других производителей. Шприц не менее 4 гр. | шт | 55 |
| 14 | Антисептический раствор для обработки корневых каналов КТРУ: 32.50.50.190-00000011 | Дезинфицирующая жидкость для антисептической обработки каналов, 1,5-пентадиал глутаровый - сложное органическое вещество. Упаковка флакон не менее 15 мл жидкости. | шт | 4 |
| 15 | Стоматологическая самоклеящаяся пленка () КТРУ: 32.50.50.190-00000432 с – метронидазолом хлоргексидином солкосерилом | Стоматологическая самоклеящаяся пленка. Предназначена для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. Двухслойная пленка, состоящая из гидрофильного и гидрофобного слоев. Гидрофильный слой обладает способностью приклеиваться к влажной слизистой оболочке, наружный, гидрофобный слой пластичен, хорошо моделируется на поверхности слизистой рта и изолирует пораженный участок от внешних механических, химических и бактериальных воздействий. | шт | 6 |
| 16 | Паста полировочная 32.50.50.190 | Паста мелкой зернистости для финишной полировки. Финишная полировка реставраций из различных материалов. Высококачественная полировка до зеркального блеска Упаковка: тюбик не менее 45 г. | шт | 2 |
|  |  |  |  | - |

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг, а так же с целью наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика.