Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки: Поставка автомобильных масел и автохимии.

- Требования к поставляемым товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Право собственности на товар, риск случайной гибели, порчи или утраты товара до передачи его Заказчику принадлежит Поставщику.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи товара. Если производителем товара установлены гарантийные сроки, превышающие требуемый гарантийный срок на товар, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью  срока, установленного производителем товара.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

Гарантийное обслуживание товара в течение всего срока гарантии производится Поставщиком или производителем товара по месту установки товара, с выездом на место на следующий рабочий день после получения уведомления от Заказчика о необходимости проведения гарантийного ремонта.

- Требования к качественным, функциональным характеристикам товаров. Требования к безопасности товаров:

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 702.3.006—2022  «Российская система качества. Жидкость незамерзающая омывающая для стёкол автомобиля. Потребительские испытания», ГОСТ 32-74 «Масла турбинные. Технические условия», ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия», ГОСТ 18187-72 «Разбавители для электроокраски марки РЭ. Технические условия». Технические условия» для соответствующей продукции.

Качество товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства), должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и руководства о товаре).

Товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, иных обременениях).

Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товаров в условиях, обычных для Российской Федерации.

В соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Техническому заданию).

Поставляемый товар должен быть новым товаром.

- Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Договора:

Товар поставляется  партиями в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика.

Срок поставки: с даты заключения договора до 31 декабря 2026 года включительно.

- Порядок поставки товаров:

Наименование товара, конкретное количество и точный адрес поставки указываются в Заявке Заказчика (прилагается в проекте Договора).

Место поставки указаны в Приложение №2 к Техническому заданию.

Поставка товара осуществляется с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени по рабочим дням.

Поставщик обязан обеспечить поставку товара собственным транспортом и за свой счет или с привлечением транспорта третьих лиц, но за свой счет.

Транспортирование товаров должно проводиться в упакованном виде любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Тара, упаковка должны соответствовать ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение и обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке.

Упаковка товара не должна быть нарушена, соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается факт передачи Поставщиком Заказчику товара, что подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) и Акта приемки-передачи поставленных товаров.

В день поставки товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен сопровождаться пакетом надлежаще оформленной документации:

•	товарная накладная (ТОРГ-12) – 3 (три) экземпляра, оригинал;

•	счет-фактура - 3 (три) экземпляра, оригинал (не предоставляется в случае, если товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не подлежит налогообложению и/или в отношении организации Поставщика предусмотрена упрощенная система налогообложения);

•	первичный документ и счет-фактура могут быть заменены универсальным передаточным документом, оформленным по форме рекомендуемой письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ – 3 (три) экземпляра, оригинал;

• 	Акт приемки-передачи поставленных товаров – 3 (три) экземпляра, оригинал;

•	Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемые товары, разрешающие использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации (при необходимости);

•	 паспорт на изделие, оригинал (при наличии) и другие документы по требованию Заказчика;

• 	гарантийный талон;

• 	подписанный со стороны Поставщика и заверенный в месте передачи товара Получателем комплект документации (ТОРГ-12, счет-фактура, сертификат качества, паспорт) в 1 экз. Поставщик предоставляет по адресу г. Москва, Цветной бульвар 17, ком. 20 в течении 2-х календарных дней с момента подписании и передаче товара на строительной площадке.

В день поставки товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен сопровождаться пакетом надлежаще оформленной документации:

•	товарная накладная (ТОРГ-12) – 3 (три) экземпляра, оригинал;

•	счет-фактура - 3 (три) экземпляра, оригинал (не предоставляется в случае, если товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не подлежит налогообложению и/или в отношении организации Поставщика предусмотрена упрощенная система налогообложения);

•	первичный документ и счет-фактура могут быть заменены универсальным передаточным документом, оформленным по форме рекомендуемой письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ – 3 (три) экземпляра, оригинал;

• 	Акт приемки-передачи поставленных товаров – 3 (три) экземпляра, оригинал;

•	Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемые товары, разрешающие использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации (при необходимости);

•	 паспорт на изделие, оригинал (при наличии) и другие документы по требованию Заказчика;

• 	гарантийный талон;

• 	В течение 2-х календарных дней с момента подписании и передаче товара в месте приемки, подписанный со стороны Поставщика и заверенный в месте передачи товара Получателем комплект документации (ТОРГ-12, счет-фактура, сертификат качества, паспорт) в 1 экз. Поставщик предоставляет по адресу г. Москва, Цветной бульвар 17, ком. 20.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________/__________/ | ______________/__________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

на поставку автомобильных масел и автохимии

| № | Наименование товара | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристик | Ед. изм. | Значение характеристики |  |
| 1 | Автошампунь Auto Grass (20 килограмм) (или эквивалент) | Тип средства | - | Концентрированное щелочное средство для бесконтактной и ручной мойки | штук |
|  |  | Кислотность | pH | Не менее 10.0 Не более 12.0 |  |
|  |  | Плотность при 20°C | г/см³ | Не менее 1.02 Не более 1.08 |  |
|  |  | Пенообразование | - | Высокое |  |
|  |  | Биоразлагаемость | - | Биоразлагаемый |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ТУ 20.41.32-006-92962787-2017 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 20 |  |
| 2 | Антифриз-40 ЕВРАЗИЯ зеленый (10 килограмм) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Низкозамерзающая охлаждающая жидкость | штук |
|  |  | Цвет | - | Зеленый |  |
|  |  | Класс по карбоксилатной технологии | - | G11 (гибридный/силикатный) |  |
|  |  | Температура начала кристаллизации | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы | - | Выдерживает |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ТУ 20.59.43-002-10682377-2021 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 10 |  |
| 3 | Антифриз-40 ЕВРАЗИЯ красный (10 килограмм) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Низкозамерзающая охлаждающая жидкость | штук |
|  |  | Цвет | - | Красный |  |
|  |  | Класс по карбоксилатной технологии | - | G12 (карбоксилатный/органический) |  |
|  |  | Температура замерзания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Срок службы | лет | Не менее 5 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ТУ 2422-002-12345678-2015 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 10 |  |
| 4 | Гидравлическое масло ВМГЗ OILRIGHT (20 литров) (или аналог) | Тип масла | - | Всесезонное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.3-85 | - | 15 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 35 Не более 45 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигле | °С | Не менее 135 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ТУ 38.101479-00 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 5 | Жидкость тормозная Лукойл DOT-4 (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Тормозная жидкость на гликолевой основе | штук |
|  |  | Классификация | - | FMVSS 116 DOT-4, SAE J1704 |  |
|  |  | Температура кипения "сухой" жидкости | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Температура кипения "увлажненной" жидкости | °С | 5 |  |
|  |  | Вязкость при -40°С | мм²/с | Не более 1500 |  |
|  |  | pH | ед. pH | Не менее 7.0 Не более 11.5 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам требованиям | - | SAE J 1704 |  |
|  |  |  |  | FMVSS 116 DOT 4 |  |
|  |  |  |  | ISO 4925 CLASS 6 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,91 |  |
| 6 | Зимний омыватель стекол -30 (5 литров) (красная крышка) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость | штук |
|  |  | Состав | - | Вода, изопропиловый спирт, ПАВ, отдушка |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Содержание метанола | % | 0 |  |
|  |  | Цвет крышки | - | Красная |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ Р 702.3.006—2022 |  |
|  |  | Фасовка | л | 5 |  |
| 7 | Масло Gazpromneft ТП-22с (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Турбинное масло | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51515-1 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 28.8 Не более 35.2 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигле | °С | Не менее 186 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Кислотное число | мг КОН/г | Не более 0.05 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ 32-74 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 8 | Масло Moto 2Т Gazpromneft (4 литра) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для двухтактных двигателей | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральная |  |
|  |  | Классификация API | - | TC |  |
|  |  | Классификация JASO | - | FC (малодымное) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 8.5 Не более 9.5 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Пропорция смешивания | - | 1:50 |  |
|  |  | Спецификации | - | JASO FB |  |
|  |  |  |  | ISO-L-EGB |  |
|  |  | Фасовка | л | 4 |  |
| 9 | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HLP-32 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло с противоизносными присадками | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | ISO 11158 (HM) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 32 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 28.8 Не более 35.2 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 100 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Класс чистоты | - | Не грубее 12-го |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2 (HLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 10 | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HLP-46 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | ISO 11158 |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не более 41.4 Не менее 50.6 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 100 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -27 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2 (HLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 11 | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HLP-46 (20 литров ) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 100 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -27 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2 (HLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 12 | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HLP-68 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло для высоких нагрузок | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 68 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 61.2 Не более74.8 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 95 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -24 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2 (HLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 13 | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло с высоким индексом вязкости | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | ISO 11158 (HV) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 32 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 28.8 Не более 35.2 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -45 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 180 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-3 (HVLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 14 | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-46 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Всесезонное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -42 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-3 (HVLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 15 | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic Standard HVLP-46 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | ISO 11158 (HV) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-3 (HVLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 16 | Масло гидравлическое Gazpromneft ВМГЗ (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Всесезонное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.3-85 | - | 15 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 35 Не более 45 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -45 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 135 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ТУ 38.101479-00 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 17 | Масло гидравлическое Gazpromneft ВМГЗ 205 литров (или эквивалент) | Тип масла | - | Всесезонное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.3-85 | - | 15 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 35 Не более 45 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -45 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 135 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ТУ 38.101479-00 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 18 | Масло гидравлическое Gazpromneft МГЕ-46В (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло для высоконагруженных систем (группа В) | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.3-85 | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 95 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ 17479.3-85 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 19 | Масло гидравлическое MOBIL DTE 10 Excel 32 (208 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Высокопроизводительное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Технология | - | Защита от микропиттинга |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 32 |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | 104 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С (ASTM D445) | мм²/с | 32.0 (номинал) |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -30 |  |
|  |  | Температура вспышки (ASTM D92) | °С | Не менее 228 |  |
|  |  | Одобрения | - | Eaton (Vickers) M-2950-S, I-286-S |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2, ISO 11158 (HM) |  |
|  |  | Фасовка | л | 208 |  |
| 20 | Масло гидравлическое MOBIL DTE 10 Excel 46 (208 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло для промышленности | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | 104 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С (ASTM D445) | мм²/с | 46.0 (номинал) |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -27 |  |
|  |  | Температура вспышки (ASTM D92) | °С | Не менее 234 |  |
|  |  | Одобрения | - | Cincinnati P-70, Bosch Rexroth RD 90220 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2, ISO 11158 |  |
|  |  | Фасовка | л | 208 |  |
| 21 | Масло гидравлическое OILRIGHT МГЕ-46В (200 литров) (175 килограмм) (или эквивалент) | Тип масла | - | Гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Фасовка | л | 200 |  |
| 22 | Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ-32 (216,5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Низкотемпературное (северное) гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.3-85 | - | 32 |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 32 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 28.8 Не более 35.2 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -50 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 170 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-3 (HVLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 23 | Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ-46 (216,5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Низкотемпературное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -48 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 180 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-3 (HVLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 24 | Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ-32 (216,5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Стандартное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.3-85 | - | 32 |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 32 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 95 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 28.8 Не более 35.2 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2 (HLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 25 | Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ-46 (216,5 литров ) (или эквивалент) | Тип масла | - | Стандартное гидравлическое масло | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 95 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -27 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51524-2 (HLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 26 | Масло для легк. транспорта ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (4 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое моторное масло | штук |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 5W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | SN/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B3, A3/B4 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.5 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 170 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Фасовка | л | 4 |  |
| 27 | Масло для легк. транспорта ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (60 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое моторное масло | штук |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 5W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | SN/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B4 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.5 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 170 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Спецификации | - | API SN |  |
|  |  |  |  | VW 502 00/505 00 |  |
|  |  |  |  | ACEA A3/B3, A3/B4 |  |
|  |  |  |  | BMW LL-01 |  |
|  |  |  |  | Fiat 9.55535-N2 |  |
|  |  |  |  | PSA B71 2296 |  |
|  |  |  |  | MB 226.5/229.5 |  |
|  |  |  |  | Renault RN 0700/0710 |  |
|  |  |  |  | Porsche A40 |  |
|  |  |  |  | MB 229.3 |  |
|  |  |  |  | Opel GM-LL-B-025 |  |
|  |  |  |  | API CF |  |
|  |  | Фасовка | л | 60 |  |
| 28 | Масло для поршневых компрессоров REDVERG (1 литр) (или эквивалент) | Тип масла | - | Минеральное компрессорное масло | штук |
|  |  | Назначение | - | Для поршневых компрессоров и вакуумных насосов |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Коксуемость | % | Не более 0.3 |  |
|  |  | Фасовка | л | 1 |  |
| 29 | Масло индустриальное Gazpromneft И-20А (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Индустриальное масло общего назначения | штук |
|  |  | Группа по ГОСТ 17479.4-87 | - | И-20А |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 30 | Масло индустриальное OILRIGHT И-20А (175 килограмм) (или эквивалент) | Тип масла | - | Индустриальное масло общего назначения | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.4-87 | - | 20А |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 175 |  |
| 31 | Масло индустриальное OILRIGHT И-20А (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Индустриальное масло общего назначения | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.4-87 | - | 20А |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 32 | Масло индустриальное OILRIGHT И-40А (175 килограмм) (или эквивалент) | Тип масла | - | Индустриальное масло повышенной вязкости | штук |
|  |  | Группа по ГОСТ 17479.4-87 | - | И-40А |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 100 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 61.0 Не более 75.0 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 175 |  |
| 33 | Масло индустриальное WEGO И-30А (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Индустриальное масло средней вязкости | штук |
|  |  | Группа по ГОСТ 17479.4-87 | - | И-30А |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 32 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 28.8 Не более 35.2 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 34 | Масло индустриальное И-50А WEGO (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Высоковязкое индустриальное масло | штук |
|  |  | Группа по ГОСТ 17479.4-87 | - | И-50А |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 150 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 90 Не более 110 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -10 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 35 | Масло индустриальное И-50А WEGO (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Высоковязкое индустриальное масло | штук |
|  |  | Группа по ГОСТ 17479.4-87 | - | И-50А |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 150 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 90 Не более 110 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -10 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 36 | Масло индустриальное И-50А Газпромнефть (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Индустриальное масло | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 150 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 90 Не более 110 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -10 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 37 | Масло компрессорное Gazpromneft Compressor Oil-46 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Минеральное компрессорное масло | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51506 (VD-L) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Коксуемость | % | Не более 0.3 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 38 | Масло компрессорное Gazpromneft Compressor S Synth-100 (1 литр) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое компрессорное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полиальфаолефины (ПАО) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 100 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 120 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 90 Не более 110 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Выше 240 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ТУ 38.101-003-12345678-2020 . |  |
|  |  | Фасовка | л | 1 |  |
| 39 | Масло компрессорное Gazpromneft Compressor S Synth-46 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое компрессорное масло | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51506 (VCL) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 40 | Масло компрессорное Gazpromneft Compressor S Synth-46 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое компрессорное масло | штук |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51506 (VCL) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 46 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 41.4 Не более 50.6 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 41 | Масло компрессорное синтетическое MOBIL RARUS SHC 1026 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое масло для винтовых компрессоров | штук |
|  |  | Основа | - | ПАО |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 100 |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | Не менее 140 |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -40 |  |
|  |  | Температура вспышки (ASTM D92) | °С | Не менее 250 |  |
|  |  | Одобрения | - | Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51506, ISO 11158 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 42 | Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД Профессионал М5 10W-40 (216,5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для грузового транспорта | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.5 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 130 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -35 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 215 |  |
|  |  | Щелочное число TBN | мг КОН/г | Не менее 10 |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 43 | Масло моторное Gazpromneft М-10Г2К (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 30 |  |
|  |  | Группа по ГОСТ | - | М-10Г2(к) |  |
|  |  | Классификация API | - | CD |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 11.0 Не более 12.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -20 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | Не менее 6.0 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 44 | Масло моторное Gazpromneft М-10Г2К (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 30 |  |
|  |  | Группа | - | 10 |  |
|  |  | Классификация API | - | CD |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 11.0 Не более 12.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -20 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | Не менее 6.0 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 45 | Масло моторное Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 API CF-4/CF/SG (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для коммерческой техники | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CF-4/CF/SG |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.0 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 120 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 46 | Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 API CI-4/SL (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для современных дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.5 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 130 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -35 |  |
|  |  | Сульфатная зольность | % | Средняя |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 47 | Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 API CI-4/SL (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 15W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 14.0 Не более 15.0 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 125 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 48 | Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 (5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое моторное масло | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 5W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7, A3/B4 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 160 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Фасовка | л | 5 |  |
| 49 | Масло моторное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 API CH-4/SL (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для коммерческой техники | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CH-4/SL |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.0 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 125 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -33 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 50 | Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое масло Low SAPS (малозольное) | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 5W-30 |  |
|  |  | Классификация API | - | CJ-4/CI-4 |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E9/E7 |  |
|  |  | Сульфатная зольность | % | Не больше 1.0 |  |
|  |  | Содержание серы | % | Низкое |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 51 | Масло моторное Gazpromneft Super 10W-40 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для смешанного парка техники | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CF-4/SG |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.0 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 120 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 52 | Масло моторное Gazpromneft М-10ДМ (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для форсированных дизелей | штук |
|  |  | Группа | - | 10 |  |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CD (уровень) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 12.5 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 80 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | Не меньше 8.0 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 53 | Масло моторное Gazpromneft М-10ДМ (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для форсированных дизелей | штук |
|  |  | Группа | - | 10 |  |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CD (уровень) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 12.5 Не более 14.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 80 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | Не меньше 8.0 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 54 | Масло моторное G-Energy F Synth 5W-40 (4 литра) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое моторное масло для легковых авто | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 5W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | SN/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B4 |  |
|  |  | Одобрения | - | MB-Approval 229.5, VW 502.00/505.00 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 165 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Фасовка | л | 4 |  |
| 55 | Масло моторное G-Motion 4T 10W-30 (1 литр) (или эквивалент) | Тип масла | - | Минеральное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-30 |  |
|  |  | Классификация API | - | SJ |  |
|  |  | Классификация JASO | - | MA |  |
|  |  | Свойства | - | Обеспечивает работу «мокрого» сцепления |  |
|  |  | Фасовка | л | 1 |  |
| 56 | Масло моторное G-Profi GT 10W-40 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для коммерческой техники | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CF-4/CF/SG |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 120 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 57 | Масло моторное G-Profi MSI 10W-40 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для современных дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 130 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -35 |  |
|  |  | Щелочное число TBN | мг КОН/г | Не меньше 10 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 58 | Масло моторное G-Profi MSI 10W-40 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для современных дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 130 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -35 |  |
|  |  | Щелочное число TBN | мг КОН/г | Не меньше 10 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 59 | Масло моторное G-Profi MSI Plus 15W-40 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 15W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 125 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 60 | Масло моторное G-Profi MSI Plus 15W-40 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 15W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 125 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 61 | Масло моторное Husqvarna минеральное Country ST-510 2Т (1 литр) (или эквивалент) | Тип масла | - | Минеральное масло для двухтактных двигателей | штук |
|  |  | Назначение | - | Бензопилы, триммеры, воздуходувки Husqvarna |  |
|  |  | Стандарт производителя | - | Husqvarna ST-510 |  |
|  |  | Классификация API | - | TC |  |
|  |  | Классификация JASO | - | FC |  |
|  |  | Соотношение смеси | - | 1:50 |  |
|  |  | Фасовка | л | 1 |  |
| 62 | Масло моторное MOBIL DELVAC Modern 10W-40 Super Defense (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/CH-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7/E5 |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | 130 |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -33 |  |
|  |  | Температура вспышки (ASTM D92) | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | API CI-4, ACEA E7 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 63 | Масло моторное MOBIL DELVAC Modern 10W-40 Super Defense (208 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/CH-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7/E5 |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | 130 |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -33 |  |
|  |  | Температура вспышки (ASTM D92) | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | API CI-4, ACEA E7 |  |
|  |  | Фасовка | л | 208 |  |
| 64 | Масло моторное MOBIL DELVAC Modern 15W-40 Super Defense V4 (208 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей (для старого парка) | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 15W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CF-4/SG |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | 125 |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -24 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | API CF-4/SG |  |
|  |  | Фасовка | л | 208 |  |
| 65 | Масло моторное MOBIL DELVAC Modern 15W-40 Super Defense V4 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей (для старого парка) | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 15W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CF-4/SG |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | 125 |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -24 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | API CF-4/SG |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 66 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 10W-40 CF-4/SG (216,5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CF-4/SG |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 120 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -30 |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 67 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40 CI-4/SL (216,5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для современных дизелей | штук |
|  |  | Вязкость SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | CI-4/SL |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | E7 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 130 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -35 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | Не меньше 10 |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 68 | Масло моторное ЛУКОЙЛ Мото 2T (4 литра) (или эквивалент) | Тип масла | - | Минеральное масло для двухтактных двигателей | штук |
|  |  | Классификация API | - | TC |  |
|  |  | Классификация JASO | - | FC |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 8.5 Не более 9.5 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Пропорция смешивания | - | 1:50 |  |
|  |  | Фасовка | л | 4 |  |
| 69 | Масло моторное ЛУКОЙЛ Супер 10W-40 SG/CD (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей | штук |
|  |  | Основа | - | Полусинтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | SG/CD |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | 88.3 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | 158 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -36 |  |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигле | °С | Не менее 224 |  |
|  |  | Плотность при 15°С | кг/м³ | 878 |  |
|  |  | Одобрения | - | ПАО "АВТОВАЗ", ПАО "УМЗ", ПАО "ЗМЗ" |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 70 | Масло моторное полусинтетическое ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 10W-40 (4 литра) (или эквивалент) | Тип масла | - | Моторное масло на основе синтетических технологий | штук |
|  |  | Основа | - | Полусинтетическая (Synthactive®) |  |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 10W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | SN/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B3, A3/B4 |  |
|  |  | Одобрения | - | MB 229.3, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710, Opel GM-LL-A/B-025, PSA B71 2290/2294, Fiat 9.55535-G2 |  |
|  |  | Назначение | - | Для бензиновых и дизельных двигателей (без DPF) постгарантийных автомобилей |  |
|  |  | Фасовка | л | 4 |  |
| 71 | Масло моторное полусинтетическое Gazpromneft Premium N 5W-40 API SN/CF (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое моторное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Синтетическая (VHVI технология) |  |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 5W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | SN/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B4 |  |
|  |  | Одобрения | - | MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, PSA B71 2296, GM-LL-B-025, АвтоВАЗ |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | Высокий запас |  |
|  |  | Назначение | - | Для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 72 | Масло моторное синтетическое G-Energy F Synth 5W-30 (1 литр) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое моторное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Синтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 5W-30 |  |
|  |  | Классификация API | - | SM/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B4, C2/C3 |  |
|  |  | Одобрения | - | BMW LL-01, MB 229.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700, Opel LL-A/B-025, GM Dexos 2 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | 69.9 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | 173 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -42 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее е230 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | 7 |  |
|  |  | Фасовка | л | 1 |  |
| 73 | Масло моторное синтетическое G-Energy F Synth 5W-30 (4 литра) | Тип масла | - | Полностью синтетическое моторное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Синтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 5W-30 |  |
|  |  | Классификация API | - | SM/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B4, C2/C3 |  |
|  |  | Одобрения | - | BMW LL-01, MB 229.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700, Opel LL-A/B-025, GM Dexos 2 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | 69.9 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | 12.фев |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | 173 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -42 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | 7 |  |
|  |  | Фасовка | л | 4 |  |
| 74 | Масло моторное синтетическое G-Energy F Synth 5W-30 (5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое моторное масло (Full Synthetic) | штук |
|  |  | Основа | - | Синтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 5W-30 |  |
|  |  | Классификация API | - | SM/CF |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B4, C2/C3 |  |
|  |  | Одобрения | - | BMW LL-01, MB 229.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700, Opel LL-A/B-025, GM Dexos 2 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | 69.9 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | 173 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -42 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Щелочное число | мг КОН/г | 7 |  |
|  |  | Фасовка | л | 5 |  |
| 75 | Масло моторное синтетическое MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 (4 литра) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое моторное масло экстра-класса | штук |
|  |  | Основа | - | Синтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J300 | - | 5W-40 |  |
|  |  | Классификация API | - | SM/SN |  |
|  |  | Классификация ACEA | - | A3/B3/B4 |  |
|  |  | Одобрения | - | VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.3, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, PSA B71 2296 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -39 |  |
|  |  | Назначение | - | Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | API SM/SN, ACEA A3/B3/B4 |  |
|  |  | Фасовка | л | 4 |  |
| 76 | Масло редукторное Gazpromneft Reductor CLP-220 (205 литра) (или эквивалент) | Тип масла | - | Редукторное (трансмиссионное) масло для промышленного оборудования | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 220 |  |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51517-3 (CLP) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 198 Не более 242 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -18 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 215 |  |
|  |  | Назначение | - | Для зубчатых передач закрытого типа, червячных редукторов, подшипников качения |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 77 | Масло редукторное Gazpromneft Reductor CLP-220 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Редукторное (трансмиссионное) масло для промышленного оборудования | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 220 |  |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51517-3 (CLP) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 198 Не более 242 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -18 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 215 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 78 | Масло редукторное Gazpromneft Reductor CLP-320 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Редукторное масло для тяжелонагруженных передач | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 320 |  |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51517-3 (CLP) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 288 Не более 352 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Назначение | - | Для высоконагруженных зубчатых передач, прокатных станов, цементных мельниц |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 79 | Масло редукторное Gazpromneft Reductor CLP-320 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Редукторное масло для тяжелонагруженных передач | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 320 |  |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51517-3 (CLP) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 288 Не более 352 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -15 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 220 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 80 | Масло редукторное Gazpromneft Reductor CLP-460 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Высоковязкое редукторное масло | штук |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 460 |  |
|  |  | Международный стандарт | - | DIN 51517-3 (CLP) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 414 Не более 506 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -12 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 225 |  |
|  |  | Назначение | - | Для особо тяжелых условий эксплуатации, крупногабаритных редукторов |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 81 | Масло редукторное синтетическое MOBIL SHC GEAR 220 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое редукторное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полиальфаолефины (ПАО) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 220 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не меньше 150 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -50 |  |
|  |  | Назначение | - | Для высоконагруженных зубчатых передач, червячных редукторов, подшипников |  |
|  |  | Одобрения | - | Siemens AG, David Brown, Sumitomo, Cincinnati P-74 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51517-3 (CLP), ISO 12925-1 (CKC/CKD) |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 82 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX II (205 литра) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач | штук |
|  |  | Класс жидкости | - | ATF Dexron II |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам спецификации | - | GM Dexron II, Allison C-4, Caterpillar TO-2 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 33 Не более 37 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 170 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 180 |  |
|  |  | Назначение | - | Для гидромеханических передач, систем гидроусиления руля, гидрообъемных передач |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 83 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX II (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач | штук |
|  |  | Класс жидкости | - | ATF Dexron II |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам спецификации | - | GM Dexron II, Allison C-4, Caterpillar TO-2 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 33 Не более37 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 170 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 180 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 84 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX III (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач | штук |
|  |  | Класс жидкости | - | ATF Dexron III |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам спецификации | - | GM Dexron III, Allison C-4, Ford Mercon |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 34 Не более 38 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 170 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -42 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 185 |  |
|  |  | Назначение | - | Для современных АКПП, гидротрансформаторов, усилителей руля |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 85 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX III (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач |  |
|  |  | Класс жидкости | - | ATF Dexron III |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам спецификации | - | GM Dexron III, Allison C-4, Ford Mercon |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 34 Не более 38 | штук |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 170 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -42 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 185 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 86 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX III Standard (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач | штук |
|  |  | Класс жидкости | - | ATF Dexron III Standard |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам спецификации | - | GM Dexron III, Allison C-4 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 34 Не более 38 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 165 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 180 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 87 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX III Standard (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач | штук |
|  |  | Класс жидкости | - | ATF Dexron III Standard |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам спецификации | - | GM Dexron III, Allison C-4 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 34 Не более 38 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 165 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 180 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 88 | Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Универсальное трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полусинтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 75W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-4/GL-5 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 15 Не более 17 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 160 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -45 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Назначение | - | Для механических коробок передач, ведущих мостов, раздаточных коробок с гипоидными передачами |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 89 | Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Универсальное трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полусинтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 75W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-4/GL-5 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 15 Не более 17 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 160 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -45 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 90 | Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло для высоконагруженных передач | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральная |  |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 80W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-5 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.5 Не более 15.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 120 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -26 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Назначение | - | Для гипоидных передач ведущих мостов грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 91 | Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло для высоконагруженных передач | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральная |  |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 80W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-5 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 13.5 Не более 15.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 120 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -26 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 210 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 92 | Масло трансмиссионное MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (1 литр) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полиальфаолефины (ПАО) |  |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 75W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не более150 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -45 |  |
|  |  | Одобрения | - | Scania STO 1:0, MAN 342 Type M, ZF TE-ML 05E/07A/12E |  |
|  |  | Назначение | - | Для гипоидных передач, работающих в тяжелых условиях, включая высокие нагрузки и низкие температуры |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | API GL-5, MIL-L-2105D |  |
|  |  | Фасовка | л | 1 |  |
| 93 | Масло трансмиссионное MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Полностью синтетическое трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полиальфаолефины (ПАО) |  |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 75W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не более150 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -45 |  |
|  |  | Одобрения | - | Scania STO 1:0, MAN 342 Type M, ZF TE-ML 05E/07A/12E |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | API GL-5, MIL-L-2105D |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 94 | Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ GEAR GL-5 75W-90 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Синтетическая |  |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 75W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-5 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 15.0 Не более 17.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 170 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше-48 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Назначение | - | Для гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей, работающих в условиях высоких нагрузок и низких температур |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 95 | Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ GEAR GL-5 75W-90 (205 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Вязкость по SAE J306 | - | 75W-90 |  |
|  |  | Класс API | - | GL-5 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -48 |  |
|  |  | Фасовка | л | 205 |  |
| 96 | Масло трансмиссионное ТАД-17 OILRIGHT (10 килограмм) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 18 |  |
|  |  | Марка | - | ТАД-17и |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 17.5 Не более 19.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Назначение | - | Для гипоидных, конических и спирально-конических передач грузовых и легковых автомобилей |  |
|  |  | Фасовка | кг | 10 |  |
| 97 | Масло трансмиссионное ТАД-17 OILRIGHT (175 килограмм) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло |  |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 18 |  |
|  |  | Марка | - | ТАД-17и | штук |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 17.5 Не более 19.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 175 |  |
| 98 | Масло трансмиссионное ТАД-17 OILRIGHT (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 18 |  |
|  |  | Марка | - | ТАД-17и |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 17.5 Не более 19.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 200 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 99 | Масло трансмиссионное ТАД-17И РЗСМ (10 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло | штук |
|  |  | Марка | - | ТАД-17И |  |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 18 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 17.5 Не более 19.5 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -25 |  |
|  |  | Назначение | - | Для механических коробок передач, ведущих мостов и рулевых механизмов |  |
| 100 | Масло трансмиссионное ТАП-15В Макс-Ойл (10 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло для механических коробок передач | штук |
|  |  | Марка | - | ТАП-15В |  |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 18 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 15 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -20 |  |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигле | °С | Не менее 215 |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания цилиндрических, конических и червячных передач |  |
|  |  | Фасовка | л | 10 |  |
| 101 | Масло трансмиссионное ТАП-15В Макс-Ойл (200 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло для механических коробок передач | штук |
|  |  | Марка | - | ТАП-15В |  |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 18 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 15 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -20 |  |
|  |  | Фасовка | л | 200 |  |
| 102 | Масло трансмиссионное ТАП-15В Макс-Ойл (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло для механических коробок передач | штук |
|  |  | Марка | - | ТАП-15В |  |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 18 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | Не менее 15 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 85 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -20 |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 103 | Масло трансмиссионное ТСП-10 РЗСМ (180 килограмм/216,5 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Трансмиссионное масло для тяжелонагруженных передач | штук |
|  |  | Марка | - | ТСП-10 |  |
|  |  | Класс вязкости по ГОСТ 17479.2-85 | - | 12 |  |
|  |  | Индекс вязкости | - | Не менее 90 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -35 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Содержание серы | % | Не более 1.0 |  |
|  |  | Назначение | - | Для гипоидных передач грузовых автомобилей, автобусов, работающих при высоких нагрузках |  |
|  |  | Фасовка | л | 216,5 |  |
| 104 | Масло циркуляционное синтетическое MOBIL SHC 629 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое циркуляционное и редукторное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полиальфаолефины (ПАО) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 68 |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | Не меньше 140 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | 68 (номинал) |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | -54 |  |
|  |  | Температура вспышки (ASTM D92) | °С | 238 |  |
|  |  | Одобрения | - | Cincinnati P-69, US Steel 224 |  |
|  |  | Назначение | - | Для циркуляционных систем, подшипников, зубчатых передач, работающих при экстремальных температурах |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51502, DIN 51517-3 (CLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 105 | Масло циркуляционное синтетическое MOBIL SHC 630 (20 литров) (или эквивалент) | Тип масла | - | Синтетическое циркуляционное и редукторное масло | штук |
|  |  | Основа | - | Полиальфаолефины (ПАО) |  |
|  |  | Класс вязкости ISO VG | - | 100 |  |
|  |  | Индекс вязкости (ASTM D2270) | - | Не меньше 140 |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | 100 (номинал) |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | мм²/с | 14.0 |  |
|  |  | Температура застывания (ASTM D97) | °С | Не более -48 |  |
|  |  | Температура вспышки (ASTM D92) | °С | Не более 246 |  |
|  |  | Одобрения | - | Cincinnati P-70, US Steel 224 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | DIN 51502, DIN 51517-3 (CLP) |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 106 | Мочевина раствор Adblue 20 литров (Лукойл) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Раствор мочевины для систем SCR (Selective Catalytic Reduction) | штук |
|  |  | Состав | - | 32.5% мочевины высшей очистки, 67.5% деминерализованной воды |  |
|  |  | Назначение | - | Для дизельных двигателей, оснащенных системой нейтрализации отработавших газов стандартов Евро-4, Евро-5, Евро-6 |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -11 |  |
|  |  | Плотность при 20°С | г/см³ | Не менее 1.087 Не более 1.093 |  |
|  |  | Массовая доля мочевины | % | Не менее 31.8 Не более 33.2 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам стандарту | - | ISO 22241-1, DIN 70070 |  |
|  |  | Допуски | - | Verband der Automobilindustrie (VDA) |  |
|  |  | Фасовка | л | 20 |  |
| 107 | Нефрас БР-2 (10 литров) Арикон (или эквивалент) | Тип растворителя | - | Бензин-растворитель (нефрас) для лакокрасочной промышленности | штук |
|  |  | Марка | - | БР-2 (С2 80/120) |  |
|  |  | Химический состав | - | Смесь ароматических и парафиновых углеводородов |  |
|  |  | Пределы выкипания | °С | 80 - 120 |  |
|  |  | Назначение | - | Обезжиривание поверхностей, разбавление красок, лаков, эмалей, очистка деталей перед окраской |  |
|  |  | Фасовка | л | 10 |  |
| 108 | Обезжириватель универсальный 3TON ТС-545 (520 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип средства | - | Универсальный обезжириватель для различных поверхностей | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 520 |  |
|  |  | Назначение | - | Для обезжиривания деталей перед покраской, склеиванием, ремонтом |  |
|  |  | Свойства | - | Быстро испаряется, не оставляет разводов |  |
|  |  | Фасовка | мл | Аэрозоль 520 |  |
| 109 | ОЖ Gazpromneft Тосол 40 (10 килограмм) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Низкозамерзающая охлаждающая жидкость | штук |
|  |  | Цвет | - | Синий/голубой |  |
|  |  | Температура начала кристаллизации | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Плотность при 20°С | г/см³ | Не менее 1.065 Не более 1.085 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ 28084-89 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 10 |  |
| 110 | ОЖ Gazpromneft Тосол 40 (20 килограмм) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Низкозамерзающая охлаждающая жидкость | штук |
|  |  | Цвет | - | Синий/голубой |  |
|  |  | Температура начала кристаллизации | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ 28084-89 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 20 |  |
| 111 | ОЖ Gazpromneft Тосол 40 (220 килограмм) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Низкозамерзающая охлаждающая жидкость | штук |
|  |  | Цвет | - | Синий/голубой |  |
|  |  | Температура начала кристаллизации | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ 28084-89 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 220 |  |
| 112 | ОЖ Gazpromneft Антифриз 40 (BS) зеленый 10 килограмм (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Охлаждающая жидкость на этиленгликолевой основе (класс G11) | штук |
|  |  | Цвет | - | Зеленый |  |
|  |  | Технология | - | Гибридная (силикатная) |  |
|  |  | Температура замерзания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 10 |  |
| 113 | ОЖ Gazpromneft Антифриз 40 (BS) зеленый 220 килограмм (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Охлаждающая жидкость на этиленгликолевой основе (класс G11) | штук |
|  |  | Цвет | - | Зеленый |  |
|  |  | Температура замерзания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 220 |  |
| 114 | ОЖ Gazpromneft Антифриз 40 красный 10 килограмм (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Охлаждающая жидкость на карбоксилатной технологии (класс G12) | штук |
|  |  | Цвет | - | Красный |  |
|  |  | Технология | - | Карбоксилатная (органическая) |  |
|  |  | Температура замерзания | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Срок службы | лет | До 5 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 10 |  |
| 115 | ОЖ Gazpromneft Антифриз 40 красный 220 килограмм (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Охлаждающая жидкость на карбоксилатной технологии (класс G12) |  |
|  |  | Цвет | - | Красный |  |
|  |  | Температура замерзания | °С | Не выше -40 | штук |
|  |  | Фасовка | кг | 220 |  |
| 116 | Очиститель двигателя Grass Motor Cleaner 5,8 килограмм (или эквивалент) | Тип средства | - | Высококонцентрированное средство для очистки двигателя | штук |
|  |  | Состав | - | Смесь углеводородов, ПАВ, эмульгаторы |  |
|  |  | Назначение | - | Для удаления масляных отложений, грязи, битума с наружных поверхностей двигателя и агрегатов |  |
|  |  | Способ применеения | - | Распыление на поверхность, выдержка, смыв водой |  |
|  |  | Фасовка | кг | 5,8 |  |
| 117 | Очиститель карбюратора 3TON ТС-509 (520 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип средства | - | Очиститель карбюраторов и дроссельных заслонок | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 520 |  |
|  |  | Назначение | - | Для удаления нагара, смолистых отложений, лаковых пленок с деталей карбюратора и систем впрыска |  |
|  |  | Фасовка | мл | 520 |  |
| 118 | Очиститель тормозов и деталей сцепления WOG 520 мл (или эквивалент) | Тип средства | - | Очиститель тормозных механизмов и деталей сцепления | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 520 |  |
|  |  | Назначение | - | Для обезжиривания и очистки тормозных дисков, барабанов, колодок, деталей сцепления от масел, смазок, тормозной жидкости |  |
|  |  | Свойства | - | Быстро испаряется, не оставляет пленки, не влияет на фрикционные свойства |  |
|  |  | Фасовка | мл | 520 |  |
| 119 | Очиститель электрических контактов 3TON ТС-565 (520 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип средства | - | Очиститель электрических контактов | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 520 |  |
|  |  | Назначение | - | Для очистки контактов, разъемов, клемм, реле от окислов, грязи, жировых отложений |  |
|  |  | Свойства | - | Быстро испаряется, не повреждает изоляцию, улучшает электропроводность |  |
|  |  | Фасовка | мл | 520 |  |
| 120 | Преобразователь ржавчины Elcon (5 литров) (или эквивалент) | Тип средства | - | Преобразователь ржавчины (грунт-модификатор) | штук |
|  |  | Состав | - | Водный раствор ортофосфорной кислоты, ингибиторы коррозии, пленкообразователи |  |
|  |  | Назначение | - | Для обработки металлических поверхностей, пораженных коррозией, перед окраской |  |
|  |  | Принцип действия | - | Переводит ржавчину в прочное нерастворимое соединение (фосфат железа) |  |
|  |  | Фасовка | л | 5 |  |
| 121 | Растворитель Р-12 Арикон (10 литров) (или эквивалент) | Тип растворителя | - | Органический растворитель для лакокрасочных материалов | штук |
|  |  | Марка | - | Р-12 |  |
|  |  | Состав | - | Смесь ароматических углеводородов, кетонов и эфиров |  |
|  |  | Назначение | - | Для разбавления эпоксидных, нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ 18187-72 |  |
|  |  | Фасовка | л | 10 |  |
| 122 | Растворитель Р-646 Gigant (10 литров) (или эквивалент) | Тип растворителя | - | Универсальный органический растворитель | штук |
|  |  | Марка | - | Р-646 |  |
|  |  | Состав | - | Смесь ароматических углеводородов, спиртов, эфиров, кетонов |  |
|  |  | Назначение | - | Для разбавления нитролаков, нитроэмалей, грунтовок, шпатлевок, промывки инструмента |  |
|  |  | Фасовка | л | 10 |  |
| 123 | Смазка ALFALITH 2 EP (17 килограмм) евроведро (или эквивалент) | Тип смазки | - | Многоцелевая литиевая пластичная смазка с противозадирными присадками | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -30 Не более +130 |  |
|  |  | Температура каплепадения | °С | Не менее 190 |  |
|  |  | Нагрузка сваривания | Н | Высокая (ЕР-свойства) |  |
|  |  | Назначение | - | Для подшипников качения и скольжения, шарниров, узлов трения промышленного оборудования и автотранспорта |  |
|  |  | Фасовка | кг | 17 |  |
| 124 | Смазка ARGO Elit Blue EP2 (0,370 килограмм) туба (или эквивалент) | Тип смазки | - | Многоцелевая литиевая пластичная смазка синего цвета | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -30 Не более +130 |  |
|  |  | Цвет | - | Синий |  |
|  |  | Назначение | - | Для подшипников ступиц колес, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), узлов трения автомобилей |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,37 |  |
| 125 | Смазка ARGO Elit-Х EP2 (0,370 килограмм) туба (или эквивалент) | Тип смазки | - | Многоцелевая литиевая пластичная смазка (усиленная формула) | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -30 Не более +130 |  |
|  |  | Противозадирные свойства | - | Усиленные (EP) |  |
|  |  | Назначение | - | Для тяжелонагруженных узлов трения, подшипников, шарниров |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,37 |  |
| 126 | Смазка Sintec MULTI COMPLEX GREASE EP 2-150 (0,39 килограмм) картридж (или эквивалент) | Тип смазки | - | Комплексная литиевая пластичная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное комплексным литиевым мылом |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -40 Не более +150 (кратковременно Не более +170) |  |
|  |  | Температура каплепадения | °С | Не менее 230 |  |
|  |  | Назначение | - | Для подшипников качения, работающих при повышенных температурах |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,39 |  |
| 127 | Смазка антифрикционная 1-13 Девон (18 килограмм) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Антифрикционная пластичная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное натриево-кальциевым мылом |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -40 Не более +100 |  |
|  |  | Температура каплепадения | °С | Не менее 120 |  |
|  |  | Назначение | - | Для подшипников качения и скольжения различных механизмов |  |
|  |  | Фасовка | кг | 18 |  |
| 128 | Смазка водостойкая МС-1520 (RUBIN) ВМПАВТО (0,375 килограмм) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Водостойкая пластичная смазка (эквивалент "Рубин") | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное комплексным кальциевым мылом |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -30 Не более +120 |  |
|  |  | Свойства | - | Высокая водостойкость, механическая стабильность |  |
|  |  | Назначение | - | Для узлов трения, работающих в условиях повышенной влажности и в контакте с водой |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,375 |  |
| 129 | Смазка графитная 3TON ТС-531 (520 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип смазки | - | Аэрозольная графитная смазка | шт |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 520 |  |
|  |  | Активный компонент | - | Мелкодисперсный графит |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания замков, петель, тросов, цепей, рессор |  |
|  |  | Свойства | - | Термостойкость, антифрикционные свойства, защита от коррозии |  |
|  |  | Фасовка | мл | 520 |  |
| 130 | Смазка графитная OILRIGHT (0,360 килограмм) туба (или эквивалент) | Тип смазки | - | Графитная пластичная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением графита |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания рессор, тросов, открытых зубчатых передач, ходовых винтов |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,36 |  |
| 131 | Смазка графитная OILRIGHT (0,8 килограмм) банка (или эквивалент) | Тип смазки | - | Графитная пластичная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением графита |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания рессор, тросов, открытых зубчатых передач |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,8 |  |
| 132 | Смазка графитная OILRIGHT (21 килограмм) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Графитная пластичная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением графита |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания рессор, тросов, открытых зубчатых передач промышленного оборудования |  |
|  |  | Фасовка | кг | 21 |  |
| 133 | Смазка для буров РемоКолор (100 грамм) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Смазка для бурового инструмента | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Пластичная смазка в тубе |  |
|  |  | Масса | гр | 100 |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания хвостовиков буров, перфораторов, отбойных молотков |  |
|  |  | Свойства | - | Предотвращает износ и заклинивание, защищает от коррозии |  |
|  |  | Фасовка | гр | 100 |  |
| 134 | Смазка для гидромолотов ВМПАВТО (400 миллилитров) картридж (или эквивалент) | Тип смазки | - | Специализированная смазка для гидромолотов | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Картридж для смазочного пистолета |  |
|  |  | Объем | мл | 400 |  |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом, с пакетом противозадирных присадок |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания направляющих и рабочих поверхностей гидромолотов, работающих в условиях ударных нагрузок |  |
|  |  | Фасовка | мл | 400 |  |
| 135 | Смазка для контактов KONTAKT 61 REXANT (400 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип смазки | - | Токопроводящая смазка для электрических контактов | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 400 |  |
|  |  | Назначение | - | Для защиты и смазывания электрических контактов, клемм, разъемов, выключателей |  |
|  |  | Свойства | - | Улучшает электропроводность, предотвращает коррозию, снижает переходное сопротивление |  |
|  |  | Фасовка | мл | 400 |  |
| 136 | Смазка для редукторов электроинструмента ROX (40 грамм) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Смазка для редукторов электроинструмента | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Пластичная смазка в тубе |  |
|  |  | Масса | гр | 40 |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания зубчатых передач редукторов дрелей, болгарок, шуруповертов |  |
|  |  | Фасовка | гр | 40 |  |
| 137 | Смазка для редукторов электроинструмента Ultra-0 ВМПАВТО (200 грамм) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Специализированная смазка для редукторов электроинструмента | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Пластичная смазка в тубе |  |
|  |  | Масса | гр | 200 |  |
|  |  | Основа | - | Синтетическое масло, загущенное комплексным мылом |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 0 (полужидкая) |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания редукторов высокооборотного электроинструмента |  |
|  |  | Фасовка | гр | 200 |  |
| 138 | Смазка жидкий ключ ВМПАВТО Валера 650 миллилитров аэрозоль (или эквивалент) | Тип средства | - | Проникающая смазка (жидкий ключ) | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 650 |  |
|  |  | Назначение | - | Для освобождения закисших резьбовых соединений, болтов, гаек, петель |  |
|  |  | Свойства | - | Высокая проникающая способность, вытесняет влагу, образует защитную пленку |  |
|  |  | Фасовка | мл | 650 |  |
| 139 | Смазка Литол-24 OILRIGHT (0,4 килограмма) туба (или эквивалент) | Тип смазки | - | Многоцелевая водостойкая пластичная смазка | штук |
|  |  | Марка | - | Литол-24 |  |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное литиевым мылом |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -40 Не более +120 |  |
|  |  | Температура каплепадения | °С | Не менее 185 |  |
|  |  | Пенетрация при 25°С | мм⁻¹ | Не менее 220 Не боле 250 |  |
|  |  | Назначение | - | Для подшипников качения и скольжения, шарниров, узлов трения автомобилей и промышленного оборудования |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,4 |  |
| 140 | Смазка Литол-24 НЕФТЕМАСТЕР (18 килограмм) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Антифрикционная многоцелевая водостойкая пластичная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Смесь минеральных масел, загущенных литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты |  |
|  |  | Назначение | - | Для подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых передач, узлов трения колесных и гусеничных транспортных средств |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +120 (кратковременно до +130) |  |
|  |  | Температура каплепадения | °С | Не менее 185 |  |
|  |  | Пенетрация при 25°С с перемешиванием | мм⁻¹ | Не менее 220 Не более 250 |  |
|  |  | Предел прочности при 20°С | Па | Не менее 500 |  |
|  |  | Коллоидная стабильность | % выделенного масла | Не более 12 |  |
|  |  | Водостойкость | - | Отличная, не вымывается водой |  |
|  |  | Фасовка | кг | 18 |  |
| 141 | Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 (0,4 килограмма) туба (или эквивалент) | Тип смазки | - | Многоцелевая пластичная консистентная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Смесь высококачественных минеральных базовых масел, загущенных литиевым мылом |  |
|  |  | Назначение | - | Для узлов трения со средними и высокими нагрузками, работающих в условиях высокой влажности и в контакте с водой |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее 30 Не боле 120 |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Трибологические характеристики | - | Высокие (ЕР-свойства) |  |
|  |  | Стабильность структуры | - | Высокая термическая стабильность |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,4 |  |
| 142 | Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD (0,4 килограмма) туба (или эквивалент) | Тип смазки | - | Многоцелевая пластичная консистентная смазка (усиленная формула) | штук |
|  |  | Основа | - | Смесь высококачественных минеральных базовых масел, загущенных литиевым мылом |  |
|  |  | Назначение | - | Для узлов трения со средними и высокими нагрузками, работающих в условиях высокой влажности |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее 30 Не боле 120 |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Термическая стабильность | - | Высокая |  |
|  |  | Стабильность структуры при хранении | - | Высокая |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,4 |  |
| 143 | Смазка медная высокотемпературная G-POWER (650 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип смазки | - | Высокотемпературная противозадирная смазка на медной основе | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 650 |  |
|  |  | Состав | - | Мелкодисперсный медный порошок, связующие компоненты, растворитель |  |
|  |  | Назначение | - | Для резьбовых соединений, тормозных систем, выхлопных систем, работающих при высоких температурах |  |
|  |  | Температурный диапазон применеения | °С | Не менее -30 Не более +1100 |  |
|  |  | Свойства | - | Предотвращает схватывание и коррозию, обеспечивает легкое демонтаж соединений |  |
|  |  | Фасовка | мл | 650 |  |
| 144 | Смазка медная термостойкая Gigant (405 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип смазки | - | Высокотемпературная медная смазка | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 405 |  |
|  |  | Назначение | - | Для защиты резьбовых соединений, тормозных колодок, выхлопных систем от прикипания и коррозии |  |
|  |  | Рабочая температура | °С | Высокотемпературная (до +1000°С) |  |
|  |  | Свойства | - | Образует медное покрытие, предотвращающее задиры и схватывание |  |
|  |  | Фасовка | мл | 405 |  |
| 145 | Смазка Многоцелевая проникающая Gigant GMPL-400 (400 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип смазки | - | Проникающая смазка (жидкий ключ) | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 400 |  |
|  |  | Назначение | - | Для освобождения закисших резьбовых соединений, болтов, гаек, петель |  |
|  |  | Свойства | - | Высокая проникающая способность, вытесняет влагу, образует защитную пленку |  |
|  |  | Фасовка | мл | 400 |  |
| 146 | Смазка молибденовая 3TON ТС-563 (520 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип смазки | - | Аэрозольная смазка с дисульфидом молибдена (MoS₂) | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 520 |  |
|  |  | Активный компонент | - | Дисульфид молибдена |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания направляющих, шарниров, цепей, подшипников скольжения, работающих при высоких нагрузках |  |
|  |  | Свойства | - | Снижает трение, предотвращает задиры, обладает противозадирными свойствами |  |
|  |  | Фасовка | мл | 520 |  |
| 147 | Смазка пластичная ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 2-180 (0,4 килограмма) туба (или эквивалент) | Тип смазки | - | Высокотемпературная пластичная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло, загущенное комплексным литиевым мылом |  |
|  |  | Назначение | - | Для подшипников качения и скольжения, работающих при повышенных температурах |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -25 Не более +160 (кратковременно не более +180) |  |
|  |  | Класс консистенции по NLGI | - | 2 |  |
|  |  | Температура каплепадения | °С | Не менее 240 |  |
|  |  | Нагрузка сваривания | Н | Не менее 3000 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 0,4 |  |
| 148 | Смазка силиконовая BiBiCare (400 миллилитров) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Универсальная силиконовая смазка | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 400 |  |
|  |  | Состав | - | Силиконовое масло, пропеллент |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания резиновых уплотнителей, пластиковых деталей, направляющих, защиты от обмерзания |  |
|  |  | Свойства | - | Водоотталкивающие, защита от УФ-излучения, эластичность уплотнителей |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | °С | Не менее -40 Не более +200 |  |
|  |  | Фасовка | мл | 400 |  |
| 149 | Смазка технологическая ALFA W15 (200 литров) бочка (или эквивалент) | Тип смазки | - | Технологическая универсальная смазка | штук |
|  |  | Основа | - | Минеральное масло с пакетом присадок |  |
|  |  | Назначение | - | Для смазывания технологического оборудования, направляющих, цепей, открытых передач |  |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С | мм²/с | Не менее 15 (номинал) |  |
|  |  | Температура застывания | °С | Не выше -20 |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | Не менее 160 |  |
|  |  | Фасовка | л | 200 |  |
| 150 | Смазка токопроводящая для электроконтактов ELTRANS EFX-814 (400 миллилитров) аэрозоль (или эквивалент) | Тип смазки | - | Токопроводящая смазка для электрических контактов | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 400 |  |
|  |  | Состав | - | Мелкодисперсные металлические частицы, синтетическое масло, растворитель |  |
|  |  | Назначение | - | Для обработки клемм аккумуляторов, разъемов, выключателей, реле |  |
|  |  | Свойства | - | Снижает переходное сопротивление, предотвращает коррозию контактов, защищает от окисления |  |
|  |  | Фасовка | мл | 400 |  |
| 151 | Смазка универсальная RUNWAY RW-40 (300 миллилитров) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Универсальная проникающая смазка (эквивалент WD-40) | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 300 |  |
|  |  | Назначение | - | Для освобождения закисших соединений, вытеснения влаги, защиты от коррозии |  |
|  |  | Свойства | - | Проникающая способность, водоотталкивающие свойства, образование защитной пленки |  |
| 152 | Смазка универсальная RUNWAY RW-40 (450 миллилитров) (или эквивалент) | Тип смазки | - | Универсальная проникающая смазка (эквивалент WD-40) | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Объем | мл | 450 |  |
|  |  | Назначение | - | Для освобождения закисших соединений, вытеснения влаги, защиты от коррозии |  |
|  |  | Свойства | - | Проникающая способность, водоотталкивающие свойства, образование защитной пленки |  |
| 153 | Средство для очистки рук PINGO (11 литров) ведро (или эквивалент) | Тип средства | - | Паста для очистки рук от технических загрязнений | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Пластиковое ведро |  |
|  |  | Объем | л | 11 |  |
|  |  | Состав | - | Поверхностно-активные вещества, абразивные частицы, смягчающие компоненты, вода |  |
|  |  | Назначение | - | Для удаления масел, смазок, битума, краски, сажи с кожи рук |  |
|  |  | Свойства | - | Эффективно очищает, не раздражает кожу, содержит увлажняющие компоненты |  |
|  |  | Фасовка | л | 11 |  |
| 154 | Тосол SIBIRIA А-40М (10 килограмм) (или эквивалент) | Тип жидкости | - | Низкозамерзающая охлаждающая жидкость | штук |
|  |  | Марка | - | А-40М |  |
|  |  | Цвет | - | Голубой (или синий) |  |
|  |  | Температура начала кристаллизации | °С | Не выше -40 |  |
|  |  | Температура кипения | °С | Не ниже 108 |  |
|  |  | Плотность при 20°С | г/см³ | Не менее 1.065 Не более 1.085 |  |
|  |  | Содержание этиленгликоля | % | 48-50 |  |
|  |  | Соответствие нормативным актам | - | ГОСТ 28084-89 |  |
|  |  | Фасовка | кг | 10 |  |
| 155 | Удалитель герметика и силиконовых прокладок ABRO (226 грамм) (или эквивалент) | Тип средства | - | Удалитель герметиков и силиконовых прокладок | штук |
|  |  | Форма выпуска | - | Аэрозольный баллон |  |
|  |  | Вес | гр | 226 |  |
|  |  | Состав | - | Смесь органических растворителей, пропеллент |  |
|  |  | Назначение | - | Для удаления старых силиконовых прокладок, герметиков, клеев с различных поверхностей |  |
|  |  | Свойства | - | Быстрое действие, эффективное размягчение затвердевших герметиков |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________/__________/ | ___________/__________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

| № | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | 109235, г. Москва, Проектируемый проезд 1481 |
| 2 | 127521, г. Москва, ул. Веткина, д.2 |
| 3 | 142520, МО, г.о. Павлово-Посадский, тер. Фатеево, з/у 120 |
| 4 | 107065, г. Москва, ул. Уральская, д.23 |
| 5 | 107065, г. Москва, ул. Уссурийская, д.3к1 |
| 6 | 107207, г. Москва, ул. Уральская, д.6к1 |
| 7 | 107241, г. Москва, ул. Уральская, вл.16 |
| 8 | 108802, г. Москва, д. Сосенки, 117А |
| 9 | 108803, г. Москва, д. Летово, 7т |
| 10 | 115142, г. Москва, Кленовый бульвар, д.23 |
| 11 | 115404, г. Москва, 6-я Радиальная, д.16 |
| 12 | 115477, г. Москва, Кавказский бульвар, д.18 |
| 13 | 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д.15 |
| 14 | 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14 |
| 15 | 129090, г. Москва, ул. Дурова, д.2с2 |
| 16 | 143082, МО, г.о. Красногорск, ул. Липовой Рощи, д.2с2 |
| 17 | 143420, МО, г.о. Красногорск, поселок Новый, д.11 |
| 18 | 107023, г. Москва, Нижний Журавлев переулок, д.6А |
| 19 | 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, вл.17А |
| 20 | 117403, г. Москва, Булатниковская ул., д.12 |
| 21 | 117403, г. Москва, Мелитопольская ул., д.9к1 |
| 22 | 123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.49 |
| 23 | 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д.5 |
| 24 | 127253, г. Москва, Псковская ул., д.1 |
| 25 | 115477, г. Москва, Кавказский бульвар,18 |
| 26 | МКАД, г. Москва, 63-й километр |
| 27 | 123458, г. Москва, 2-я Лыковская ул., напротив вл.55 |
| 28 | 125438, г. Москва, Проектируемый проезд 1046, вл.1 |
| 29 | 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.122д к.1 |
| 30 | 143082, МО, г. Красногорск, 62-й км МКАД, Липовая Роща |
| 31 | 143420, МО, г.о. Красногорск, поселок Новый, рядом с д.11 |
| 32 | 107065, Москва, ул. Уссурийская д. 3 к.1 |
| 33 | 107065, Москва, пересечение улицы Курганская и улицы Уральская |
| 34 | 107207, г. Москва, ул. Уральская, вл. 16 |
| 35 | 107207, г. Москва, ул. Уральская, д. 6, корп. 1 |
| 36 | 107143, г. Москва, 1-й Иртышский проезд, д.2 стр.4 |
| 37 | 107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.4 |
| 38 | 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.27 |
| 39 | 127473, г. Москва, Селезневская ул., д.29 стр.2 |
| 40 | 129110, г. Москва, Водопроводный пер., вл.1 |
| 41 | 129110, г. Москва, проспект Мира, д.92 вл.1 |
| 42 | 129594, г. Москва, Сущевский вал, д.75 |
| 43 | 129110, г. Москва, пл. Суворовская, д.2 стр.2 |
| 44 | 127473, г. Москва, ул. Достоевская, д.,с.2 |
| 45 | 115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 16 |
| 46 | 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.70 к.2 |
| 47 | 123458, г. Москва, Лыковская 1-я ул., вл.9 |
| 48 | 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110 |
| 49 | 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16 |
| 50 | 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.2 стр.3 |
| 51 | 141406, г. Москва, г. Химки, Лихачевское шоссе, вл.1 |
| 52 | 129090, г. Москва, ул. Дурова, дом 3/13, площадка №2 |
| 53 | 141406, Московская обл., г. Химки, Лихачевское ш., вл.1 |
| 54 | 129626, г. Москва, 2-я Мытищинская, дом 2, стр.1 |
| 55 | 109052, г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 8, стр. 11 |
| 56 | 105094, г. Москва, Семеновская наб., д.3/1 к6 |
| 57 | 109235, г. Москва, Батюнинский проезд, д.11с3 |
| 58 | 109383, г. Москва, Проектируемый проезд 5112, 6 |
| 59 | 111020, г. Москва, Солдатская ул., д.15 |
| 60 | 115142, г. Москва, Коломенская ул., вл.29-31 |
| 61 | 115470, г. Москва, ул. Новинки, д.12Б |
| 62 | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.91 |
| 63 | 123103, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.79к1 |
| 64 | 127253, г. Москва, Лианозовский проезд, д.6 |
| 65 | 127591, г. Москва, Дубнинская ул., д.52 |
| 66 | 123103, проспект Маршала Жукова, 79 к 1 |
| 67 | 115142, Кленовый бульвар, 23 |
| 68 | 109235, г. Москва, Проектируемый проезд 5112, 17 |
| 69 | 111024, Проезд Энтузиастов 19а |
| 70 | 111024, шоссе Энтузиастов, вл. 17 А |
| 71 | 107014, г. Москва, 1-я Сокольническая ул., д.2 |
| 72 | 117042, г. Москва, Новобутовская ул., д.2А |
| 73 | 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д.9 |
| 74 | 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.4 |
| 75 | 129344, г. Москва, ул. Искры, д.23 |
| 76 | 129626, г. Москва, 2-я Мытищинская ул., д.2 |
| 77 | 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 3/1 кор. 6 |
| 78 | 123154, г. Москва,ул. Маршала Тухачевского, д. 49 |
| 79 | 107207, г. Москва, ул. Уральская, вл. 16 |
| 80 | г. Москва, МКАД 63 км. Б ( ст. Липовая Роща ) |
| 81 | 082820, г. Москва, Калужское шоссе 22 км, стр.3 |
| 82 | 111531, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.17А |
| 83 | 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.36 |
| 84 | 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.2/1 |
| 85 | 107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.4 стр.18 |
| 86 | 108814, г. Москва, Проектируемый проезд 7051, стр.1 |
| 87 | 115088, г. Москва, Южнопортовая ул., д.37А |
| 88 | 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.30 |
| 89 | 117551, г. Москва, Чонгарский бульвар, д.1 |
| 90 | 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.74 |
| 91 | 140180, г. Москва, ул. Мясникова, д.1 |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________/__________/ | ___________/__________/ |
| М.П. | М.П. |